金三立线路在线监测装置数据恢复

1逻辑层勘验与异常分析

收到客户提交的金三立线路在线监测装置内部的microSD 卡。将目标microSD卡接入读卡器。经操作系统资源管理器查看，可见230个.dat文件（如stv000xx.dat），文件目录项记录大小均为128MB。尝试对上述文件进行逻辑提取时发生报错，文件属性实际占用显示为0字节。判定该microSD卡文件系统元数据（目录项）与实际物理数据区发生严重脱节。

2底层存储机制研判

先对该microSD卡做镜像，然后使用WinHex对镜像文件进行物理底层读取。

- 起始扇区检验：定位至.dat文件物理起始地址，发现数据全为00填充码，无实际有效载荷。

- 全盘数据密度检验：经底层扫描，证实microSD卡物理扇区内存在海量高熵值数据（非00或FF），判定数据未丢失。

- 机制定性：结合工控设备特性分析，推测该金三立装置采用预分配与环形缓冲区写入机制。系统初始化时预建了全为00的空壳文件占位，而实际监控产生的图像未能正常写入空壳文件区域，导致资源管理器无法解析。

3自动化数据底层提取

因为无法从资源管理器读取文件，采用文件头特征绕过文件系统直接提取数据。

- 特征码定位：提取底层特征，确认数据实为连续的JPEG图像流。

- 脚本化提取：编写Python流式提取脚本，利用JPEG标准文件头（FFD8FF）和文件尾（FFD9）作为特征边界，通过内存块流式读取技术，从microSD卡镜像中共提取出80731张图片，共计占用空间约29GB。

4基于OCR的图像时间轴重建

经查验，恢复出的图像文件内部无拍摄时间属性，仅在图像左上角存在时间水印。为重构监控时间轴，编写基于ddddocr（本地python库无需联网）的自动化识别脚本：

- 双分辨率适配：检出图像存在1920×1088与5280×2992两种分辨率。脚本根据分辨率动态划定左上角ROI（时间在左上角）进行局部裁剪，提高识别精度并大幅降低内存开销。

- 灰度处理与识别：对ROI区域进行灰度化处理，提取画面中的YYYY-MM-DDHH:MM:SS时间戳。

- 正则清洗与归档：使用正则表达式（^(\d{4})(\d{2})(\d{2})）清洗提取前8位日期数字（YYYYMMDD），并采用日期_原始物理偏移量名.jpg的规则对文件进行重命名与拷贝防覆盖处理，最终完成时间轴的自动化排序。

- 最终成功恢复80731张图片，并且把所有图片按照时间重新排序。